MAPIR Survey 3N NIR

Monitoring fotosyntézy sazenic

Technická dokumentace — Alcedo Frézování

CRA s.r.o. | projekt Alcedo Frézování | Rumburk

# 1. Přehled systému

Systém kombinuje dvě kamery pro celoroční monitoring fotosyntézy a fenologie sazenic stromů na experimentálních výzkumných plochách projektu Alcedo Frézování v Rumburku. MAPIR Survey 3N pořizuje NIR snímky pro výpočet vegetačních indexů (NDVI), Brinno TLC2020 zajišťuje RGB timelapse pro vizuální fenologický kontext. Napájení zajišťuje akumulátor Parkside 8 Ah s BMS a timer relay pro řízení spotřeby.

## 1.1 Technické parametry kamer

| Parametr | MAPIR Survey 3N | Brinno TLC2020 |
| --- | --- | --- |
| Spektrum | NIR (780–1000 nm) | RGB visible |
| Použití | NDVI / vegetační indexy | Fenologie / vizuální validace |
| FOV | ~78° HFOV | ~118° HFOV |
| Napájení | USB 5 V (power-cycled) | DC 6 V (relay ON/OFF) |
| Spotřeba aktivní | ~500 mW | ~350 mW |
| Spotřeba sleep | ~0 mW (relay OFF) | ~180 mW (relay ON, sleep) |
| Kalibrace | Reflektance QR terčík | Není nutná |
| Dosah záznamu | 25–30 m (záběr sazenic) | Stejný setup |

# 2. Kalibrace MAPIR Survey 3N v terénu

Kamera provádí kalibraci reflektance — převod RAW hodnot pixelů na fyzikální jednotky odrazivosti (0–100 %). Nástroj: MAPIR Calibration Reflectance Target (QR terčík) se známými hodnotami reflektance pro NIR pásmo.

## 2.1 Rozmístění v terénu

Schéma instalace na vzdálenost 25–30 m:

| Prvek | Vzdálenost od kamery | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Kamera na stromě | 0 m (referenční bod) | Výška cca 2–3 m nad zemí |
| QR terčík | 3–8 m | Kolmo k ose kamery, v zorném poli |
| Sazenice / scéna | 25–30 m (horizont) | FOV pokrývá ~45 m × 34 m |

## 2.2 Podmínky pro terčík

- Osvětlení: difúzní denní světlo — ne přímé slunce, ne plný stín

- Orientace: kolmo k ose pohledu kamery (ne zkosený)

- Velikost v záběru: min. 50 × 50 px — ověř testovacím snímkem

- Kritické: dappled light (skvrny slunce) na terčíku = chybná kalibrace

- Nejlepší podmínky: zatažená obloha / difúzní světlo

## 2.3 Postup kalibrace — kroky

| # | Fáze | Popis |
| --- | --- | --- |
| Krok 1 | Mechanická instalace | Kamera fixovaná na strom, namířená na scénu. Terčík v zorném poli (dolní třetina snímku). |
| Krok 2 | Umístění terčíku | Terčík 3–8 m od kamery, difúzní světlo, kolmo k ose. |
| Krok 3 | Kalibrační snímky | Na začátku každé světelné epochy (ráno, poledne, odpoledne) pořídit dedikovaný kalibrační snímek. |
| Krok 4 | Post-processing | Software detekuje QR kód → načte known reflectance → vypočítá gain + offset pro NIR kanál. |
| Krok 5 | Aplikace koeficientů | Kalibrační koeficienty aplikovány na všechny snímky ze stejné světelné epochy. |
| Krok 6 | Validace | Zdravá vegetace: NIR reflektance 40–60 %. Holá půda: 10–30 %. |

## 2.4 Noční provoz — limity

Survey 3N je pasivní senzor — závisí výhradně na okolním světle. Fotosyntéza probíhá pouze za denního světla, noční snímání nemá biologicky relevantní NIR signal a nemá smysl. Relevantní časové okno: 1–2 h po východu slunce až 1–2 h před západem.

# 3. Sezónní limity a roční plán snímkování

Výška slunce nad obzorem a délka dne určují kvalitu NIR signálu. Lokalita Rumburk (~51°N).

| Měsíc | NIR okno | NIR (h) | Brinno okno | Interval | Sn./den | Wh/den | Výdrž |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Leden | 10:00–14:00 | 3.5 | 8:00–16:00 | 60 min | 5 | 3.9 | 41d |
| Únor | 9:30–14:30 | 5 | 7:30–17:30 | 60 min | 6 | 4.5 | 35d |
| Březen | 9:00–15:00 | 6 | 7:00–19:00 | 30 min | 13 | 5.1 | 31d |
| Duben | 9:00–15:00 | 6 | 6:00–20:00 | 30 min | 13 | 5.5 | 29d |
| Květen | 9:00–15:00 | 6 | 5:00–20:00 | 30 min | 13 | 5.7 | 28d * |
| Červen | 9:00–15:00 | 6 | 5:00–20:00 | 30 min | 13 | 5.7 | 28d * |
| Červenec | 9:00–15:00 | 6 | 5:00–20:00 | 30 min | 13 | 5.7 | 28d * |
| Srpen | 9:00–15:00 | 6 | 6:00–20:00 | 30 min | 13 | 5.5 | 29d * |
| Září | 9:00–15:00 | 6 | 6:30–19:00 | 30 min | 13 | 5.2 | 31d |
| Říjen | 9:30–14:30 | 5 | 7:30–17:30 | 45 min | 7 | 4.5 | 35d |
| Listopad | 10:00–14:00 | 3.5 | 8:00–16:00 | 60 min | 5 | 4.1 | 39d |
| Prosinec | 10:30–13:30 | 3 | 8:30–15:30 | 90 min | 3 | 3.9 | 41d |

* Červen–Srpen: omezit Brinno relay okno na max. 13 h (offset +1 h od svítání, –1 h před soumrakem) pro dosažení 30 dnů autonomie.

# 4. Power management — Parkside 8 Ah

Napájecí sestava: Parkside 20 V 8 Ah (160 Wh) → BMS → dvě nezávislá timer relé → DC-DC step-down. Centrální controller (ESP32 + RTC DS3231) řídí relay plán dle měsíčního harmonogramu.

## 4.1 Schéma napájení

| Komponent | Napájení | Chování |
| --- | --- | --- |
| ESP32 + RTC DS3231 | 3.3 V (vždy) | 100 mW, trvalý — řídí obě relé |
| Relé 1 — MAPIR | Spíná 5 V USB | ON 2 min/shot dle NIR harmonogramu |
| Relé 2 — Brinno | Spíná 6 V DC | ON od svítání do soumraku (lookup tabulka) |
| DC-DC 20V→5V | Vždy přítomen | Napájí MAPIR USB, účinnost ~87 % |
| DC-DC 20V→6V | Vždy přítomen | Napájí Brinno DC jack, účinnost ~87 % |

## 4.2 Model spotřeby

| Zdroj spotřeby | Výkon (ze 20V baterie) | Wh/den (typicky) |
| --- | --- | --- |
| Controller (trvalý) | 100 mW | 2,4 Wh |
| Brinno (relay ON, sleep 180 mW) | 0,2 W × h_brinno | 1,4–3,1 Wh dle sezóny |
| MAPIR (power-cycled, 0,019 Wh/shot) | 2 min × shots/den | 0,06–0,25 Wh |
| CELKEM | — | 3,9–5,7 Wh/den |
| Autonomie (160 Wh) | — | 28–41 dní dle měsíce |

# 5. Datový pipeline — architektura

Tok dat od pořízení snímků po výsledný reporting a detekci anomálií NDVI.

| MAPIR Survey 3N NIR, power-cycled 2 min/shot |  | Brinno TLC2020 RGB timelapse, svítání–soumrak |
| --- | --- | --- |

▼

Power management Parkside 8Ah BMS → timer relay → DC-DC 5V / 6V

▼

Sběr dat — SD karta měsíční výměna, metadata světelných podmínek

▼

Pre-processing třídění, bad frame reject, exposure QA

▼

| Kalibrace NIR QR terčík → gain / offset |  | Alignment RGB synchronizace dle timestamp |
| --- | --- | --- |

▼

NDVI analýza ROI per sazenice, časová řada NDVI

▼

Fúze NIR + RGB vizuální validace, fenologický kontext

▼

Detekce anomálií sezónní baseline, Z-score, automatický alert

▼

Reporting & archiv měsíční grafy, CSV export, Alcedo archiv

## 5.1 Popis fází pipeline

| Fáze | Popis |
| --- | --- |
| Pre-processing | Filtrování bad frames: test na entropii (mlha, zakrytí objektivu), kontrola expozice (histogram NIR), rejection dle metadata (déšť, sníh). Výstup: validované sady snímků NIR a RGB. |
| Kalibrace NIR | Detekce QR kódu terčíku v kalibrační fotografii → extrakce ROI terčíku → lineární regrese (known vs measured DN) → gain + offset koeficienty. Aplikace per světelná epocha (ráno / poledne / odpoledne). |
| Alignment RGB | Spárování NIR a RGB snímků metodou merge_asof() s tolerancí ±15 minut dle EXIF timestamp. Výstup: JSON pairy NIR↔RGB pro každý kalibrovaný záběr. |
| NDVI analýza | Výpočet NDVI z kalibrované NIR reflektance. Definice ROI per sazenice (manuální nebo homografická projekce GPS pozice → pixel). Extrakce mean/median NDVI per ROI per timestamp. |
| Fúze NIR + RGB | K NDVI anomálii se přiřadí odpovídající RGB frame → vizuální důkaz pro ekologickou interpretaci (okus zvěří, sucho, houba, konkurenční vegetace). |
| Detekce anomálií | Sezónní baseline model (polynomický fit nebo GAM) na NDVI časové řadě. Anomálie detekována při odchylce >2σ od trendu. Výstup: datum, ROI ID, ΔNDVI, přiřazený RGB frame. |

# 6. Doporučené nástroje pro vyhodnocení snímků

Nástroje pro analýzu NIR snímků sazenic oproti kalibračnímu terčíku.

## 6.1 MAPIR Survey3 Photogrammetry Software (primární)

Oficiální desktop aplikace od MAPIR pro kalibraci a výpočet vegetačních indexů. Nejjednodušší workflow pro Survey 3N.

- Automatická detekce QR terčíku, výpočet gain/offset

- Výpočet NDVI, GNDVI, NDRE a dalších indexů

- Export kalibrovaných GeoTIFF a shapefile

- Bezplatný, Windows/macOS

- Nevýhoda: omezená automatizace a skriptovatelnost

## 6.2 Python + rasterio + numpy (doporučeno pro Alcedo pipeline)

Plně skriptovatelné řešení, integrovatelné do automatizovaného měsíčního workflow.

- rasterio: čtení RAW / TIFF snímků z MAPIR

- numpy: NDVI výpočet, maskování, statistiky per ROI

- pyzbar / opencv: detekce QR kódu terčíku, extrakce DN hodnot

- scipy: sezónní baseline fitting (polynomický fit nebo spline)

- pandas + merge_asof(): fúze NIR a RGB snímků dle timestamp

- matplotlib / plotly: vizualizace NDVI časových řad

## 6.3 QGIS + Semi-Automatic Classification Plugin

GIS prostředí vhodné pro vizualizaci prostorové distribuce NDVI na pokusných plochách.

- Import kalibrovaných GeoTIFF ze Survey3 nebo rasterio

- Vizuální překryv NDVI heatmap s mapou pokusných ploch

- Klasifikace sazenic do zdravotních tříd (clustering)

- Export výsledků pro Alcedo archiv

## 6.4 Srovnání nástrojů

| Nástroj | Kalibrace | NDVI | Automatizace | Vhodnost pro Alcedo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MAPIR Survey3 SW | Automatická | Ano | Omezená | Dobrá — start |
| Python rasterio | Skript (pyzbar) | Ano | Plná | Nejlepší — pipeline |
| QGIS + SCP | Manuální import | Vizuál | Omezená | GIS vizualizace |
| Agisoft Metashape | Ano (ortomozaika) | Ano | Ano | Pro letecký NIR |

## 6.5 Klíčové Python knihovny — instalace

| Knihovna | Instalace | Použití v pipeline |
| --- | --- | --- |
| rasterio | pip install rasterio | Čtení TIFF snímků MAPIR |
| opencv-python | pip install opencv-python | Detekce QR terčíku, ROI |
| pyzbar | pip install pyzbar | Dekódování QR kódu terčíku |
| numpy | pip install numpy | NDVI výpočet, statistiky |
| pandas | pip install pandas | Časové řady, merge_asof() |
| scipy | pip install scipy | Sezónní baseline, fitting |
| plotly | pip install plotly | Interaktivní NDVI grafy |

CRA s.r.o. | Alcedo Frézování | | 2026