INTEGROVANÁ METODIKA

Multispektrální monitorování vegetační dynamiky

s využitím časosběrné RGB kamery Brinno TLC 2020, NIR kamery MAPIR Survey3W OCN a půdních senzorů TMS pro půdní vlhkost a teplotu

| Projekt: | Alcedo Frézování |
| --- | --- |
| Verze: | 1.0 |
| Datum: | únor 2026 |
| Klasifikace: | Interní metodický dokument |

# 1. Úvod a cíle metodiky

Tento dokument definuje integrovanou metodiku pro multispektrální monitorování vegetační dynamiky v rámci projektu Alcedo Frézování. Metodika popisuje způsob synergetického využití tří klíčových vrstev senzorických dat: RGB časosběrné kamery Brinno TLC 2020 pro extrakci vegetačních indexů z viditelného spektra, NIR kamery MAPIR Survey3W OCN pro blizkoinfračervenou analýzu a sady půdních senzorů měřících vlhkost a teplotu v různých hloubkách profilu.

Hlavním cílem je kvantifikovat vliv půdního frézování na růstové parametry sazenic prostřednictvím kontinuálního a objektivního měření, které překračuje možnosti jednorázových terénních šetření.

## 1.1 Architektura monitorovacího systému

Monitorovací systém je navržen jako čtyřvrstvá architektura kombinující komplementární datové zdroje:

| Vrstva | Senzor | Spektrální rozsah | Primární účel |
| --- | --- | --- | --- |
| RGB | Brinno TLC 2020 | 400–700 nm (VIS) | Fenologie, vizuální vigor, pokryvnost |
| NIR | MAPIR Survey3W OCN | OCN (850 nm NIR) | NDVI, chlorofylová aktivita, fyziologický stres |
| Půdní vlhkost | Senzory TMS 10/20/48 cm | N/A (kapacitivní) | Vodní režim půdního profilu |
| Teplota | Sensory TMS Půdní + vzduch 10 cm | N/A (termistor) | Tepelný režim, GDD akumulace |

# 2. RGB vegetační indexy z kamery Brinno TLC 2020

Kamera Brinno TLC 2020 poskytuje časosběrné snímky ve viditelném spektru (RGB). Přestože se jedná o spotřebitelský snímač, z jeho výstupů lze extrahovat kvantitativní vegetační indexy, které jsou široce využívány v síti PhenoCam a dalších fenologických výzkumných programech.

## 2.1 Definice RGB indexů

Následující tabulka shrnuje vegetační indexy vypočítatelné z RGB kanálů:

| Index | Vzorec | Interpretace |
| --- | --- | --- |
| GCC | GCC = G / (R + G + B) | Green Chromatic Coordinate – základní fenologický index, standard PhenoCam. Normalizovaný podíl zelené složky. Robustní vůči změnám osvětlení. |
| RCC | RCC = R / (R + G + B) | Red Chromatic Coordinate – doplnkový index indikující senescenci (podzimní zbarvení) a stres. |
| ExG | ExG = 2G – R – B | Excess Green Index – zvýrazňuje zelenou vegetaci oproti pozadí. Vhodný pro segmentaci vegetace vs. holá půda. |
| VARI | VARI = (G – R) / (G + R – B) | Visible Atmospherically Resistant Index – odhad frakční zelené vegetace, částečně kompenzuje atmosférické efekty. |
| GLI | GLI = (2G – R – B) / (2G + R + B) | Green Leaf Index – normalizovaná verze ExG. Lepší srovnatelnost mezi snímky různé expozice. |
| RGBVI | RGBVI = (G² – R·B) / (G² + R·B) | RGB Vegetation Index – nelineární kombinace citlivá na zelený vigor. Vysoká korelace s LAI. |

## 2.2 Využití jednotlivých RGB kanálů

Kromě kombinovaných indexů mají jednotlivé barevné kanály vlastní diagnostickou hodnotu:

- Zelený kanál (G): Nejsilnejší korelace s obsahem chlorofylu a fotosyntetickou aktivitou. Zelená složka je dominantní u zdravé vegetace díky vysoké odrazivosti v pásmu 520–560 nm.

- Červený kanál (R): Zdravá vegetace absorbuje červenou složku (absorpce chlorofylem). Nárůst R signalizuje stres, nedostatek chlorofylu nebo senescenci.

- Modrý kanál (B): Citlivý na obsah karotenoidů a antokyanů. Změny v B kanálu mohou indikovat UV stres, fotoprotektivní reakce nebo podzimní pigmentaci.

## 2.3 Kalibrační protokol

Brinno TLC 2020 je spotřebitelská kamera s automatickou korekcemi expozice a vyvážení bílé. Pro zajištění reprodukovatelnosti měření je nezbytný kalibrační protokol:

- Umístění referenčního terče (ColorChecker Passport nebo šedá karta 18%) v trvalém záběru kamery.

- Normalizace RGB hodnot každého snímku vůči referenčnímu terči – korekce na změny osvětlení, oblacnost, úhel slunce.

- Filtrace snímků pořízených za nepříznivých podmínek (déšť, mlženo, sníh na objektivu, noční snímky).

- Definice fixního ROI (Region of Interest) pro každou experimentální plochu vč. kontrolní referece.

# 3. NIR vrstva – MAPIR Survey3W OCN

Kamera MAPIR Survey3W v konfiguraci OCN (Orange, Cyan, NIR) poskytuje data v blízkém infračerveném spektru (850 nm), což umožňuje výpočet NDVI a dalších NIR-závislých indexů.

## 3.1 Klíčové NIR indexy

- NDVI = (NIR – R) / (NIR + R): Normalizovaný diferenční vegetační index. Standardní metrika fyziologického stavu vegetace.

- NDRE (pokud dostupný Red Edge): Citlivější na chlorofyl v saturovaných porostech.

- NIR reflektance: Absolutní odrazivost v NIR pásmu koreluje s biomasou a strukturou listového pokryvu (LAI).

## 3.2 Komplementarita RGB a NIR

Zásadní přínos dvoukanálového systému spočívá v časovém rozlišení stresových fází:

| Fáze stresu | NDVI (NIR) | GCC (RGB) |
| --- | --- | --- |
| Raný stres | Pokles detekovatelný – snížená NIR odrazivost v důsledku úbytku vody v buňkách | Bez změny – vizuálně ještě bez příznaků |
| Pokročilý stres | Výrazný pokles NDVI | Začíná pokles GCC – žloutnutí viditelné okem |
| Poškození | NDVI blížící se nule | Výrazný pokles GCC, nárůst RCC |
| Zotavení | NDVI se zvyšuje před vizuálním zotavením | GCC reaguje opožděně |

Klíčový poznatek: Časový posun (Δt) mezi poklesem NDVI a poklesem GCC slouží jako early warning indikátor. Pokud Δt > 3 dny, je stres reverzibilní. Pokud Δt ≈ 0, došlo k akutnímu poškození.

# 4. Půdní senzory – vlhkost a teplota

Třetí vrstva monitorovacího systému zajišťuje kontinuální měření abiotických podmínek půdního profilu, které přímo podmiňují růstovou dynamiku sazenic.

## 4.1 Konfigurace senzorů

| Parametr | Hloubka/Pozice | Jednotka | Význam pro sazenice |
| --- | --- | --- | --- |
| Půdní vlhkost (VWC) | 10 cm | % obj. | Kořenová zóna sazenic |
| Půdní vlhkost (VWC) | 20 cm | % obj. | Hlubší kořenová zóna |
| Půdní vlhkost (VWC) | 48 cm | % obj. | Zásobní vlhkost profilu |
| Půdní teplota | Senzor v profilu | °C | Kořenová aktivita, mrazové události |
| Teplota vzduchu | 10 cm nad zemí | °C | Mikroklimatické podmínky, prízemní mrazy |

## 4.2 Odvozené metriky

- GDD (Growing Degree Days): Akumulace tepelných jednotek nad základní teplotou (typicky 5°C). Korelace s fenologickými přechody detekovanými z GCC.

- Gradient vlhkosti (VWCₚ₀ – VWC₆₀): Indikátor směru vodního toku v profilu. Kladný gradient = kapilální vzlínání, záporný = percolační odtok.

- Frost events: Detekovány z teploty vzduchu 10 cm < 0°C. Korelace s náhlými poklesy GCC/NDVI.

# 5. Integrace datových vrstev

## 5.1 Datový model

Všechny datové vrstvy se sbíhají do unifikovaného časového modelu, kde každý záznam odpovídá jednomu časovému kroku (typicky 1 hodina v době solárního poledne):

| Datová vrstva | Proměnné | Frekvence | Synchronizace |
| --- | --- | --- | --- |
| RGB (Brinno) | GCC, RCC, ExG, VARI, GLI, RGBVI | 1×/hod nebo 1×/den | Solární poledne ±2h |
| NIR (MAPIR) | NDVI, NIR reflektance | Dle kampaně | Párování s RGB časem |
| Půdní vlhkost | VWC_10, VWC_20, VWC_60 | Kontinuálně (15 min) | Průměrování na hodinový krok |
| Teplota | T_soil, T_air_10cm | Kontinuálně (15 min) | Průměrování na hodinový krok |

## 5.2 Analytické scénáře

### 5.2.1 Dvoukanálová stresová detekce

Kombinácí GCC (z Brinno) a NDVI (z MAPIR) lze identifikovat stresové epizody dříve, než by byly detekovány jediným senzorem. NDVI zpravidla reaguje na fyziologický stres o 2–5 dnů dříve než GCC. Monitoring obou metrik současně proto umožňuje rozlišit počáteční (reverzibilní) stres od pokročilého poškození.

### 5.2.2 Fenologie vs. půdní podmínky

Klíčová výzkumná otázka projektu Alcedo Frézování: Jak půdní frézování ovlivňuje načasování fenologických přechodů sazenic? Metodický přístup:

- Sestavení GCC křivek zvlášť pro frézované a nefrézované plochy (ROI segmentace)

- Korelace fenologických přechodů (SOS – Start of Season, EOS – End of Season) s půdní vlhkostí a teplotou

- Statistické testování rozdílů v načasování a dynamice mezi treatment a kontrolou

- Korelace GDD akumulace s fenologickými milníky

### 5.2.3 Povrchová dynamika půdy

RGB časosběr z Brinno kamery má unikátní schopnost zachytit vizuální změny povrchu půdy, které NIR kamera nedokáže rozlišit tak dobře. Zásadní jsou:

- Sledování rozpadu povrchového mulče a organického materiálu po frézování

- Kvantifikace poměru zelené plochy vs. holá půda v čase (fractional green cover)

- Detekce erozních jevů a změn mikrotopografie

- Dokumentace záplavových / zastagňování epizod

### 5.2.4 Korelace s vodním režimem

Integrace půdní vlhkosti s vegetačními indexy umožňuje kvantifikovat responzivitu sazenic na vodní stres. Specificky se analyzuje časová odezva GCC na poklesy VWC_10 pod bod sníženej dostupnosti (wilting point), vliv gradientu vlhkosti (VWC_10 vs. VWC_60) na stabilitu vegetačního vigoru a diferenciální reakce frézovaných vs. nefrézovaných ploch na srážk-děficitní periody.

# 6. Zpracovatelský řetězec (Processing Pipeline)

Zpracování dat probíhá v následujících krocích:

## 6.1 Předzpracování RGB snímků

- Načtení časosběrných snímků z Brinno TLC 2020 (formát AVI/JPEG)

- Extrakce jednotlivých frameů s časovým razítkem

- Kalibrace R, G, B kanálů pomocí referenčního terče

- Filtrace nekvalidních snímků (noční, dešť, sníh, mlha)

- Výřez ROI pro každou experimentální plochu

- Výpočet průměrných R, G, B hodnot v ROI

- Výpočet vegetačních indexů (GCC, RCC, ExG, VARI, GLI, RGBVI)

## 6.2 Zpracování NIR dat

- Radiometrická kalibrace MAPIR Survey3W pomocí referenčního panelu

- Výpočet NDVI pro každý snímek

- Prostorové párování ROI s RGB snímky (georeferencing)

- Časové párování s nejbližším RGB snímkem

## 6.3 Fúze datových vrstev

Všechny datové proudy se sloučí do jediného časové řady (DataFrame). Každý řádek odpovídá jednomu měřicímu kroku a obsahuje: časové razítko (timestamp), identifikátor plochy (frézovaná / kontrola), všechny RGB indexy, NDVI hodnotu (pokud je k dispozici), VWC_10, VWC_20, VWC_60, T_soil a T_air_10cm. Interpolace chybějících hodnot se provádí lineární metodou s maximální mezerou 4 hodiny.

## 6.4 Analytické výstupy

- Časové řady: Vizualizace GCC, NDVI, VWC, teploty v čase pro každou plochu

- Fenologické metriky: SOS, POS (Peak of Season), EOS detekce pomocí sigmoidálních modelů na GCC křivkách

- Korelační matice: Pearsonovy/Spearmanovy korelace mezi všemi proměnnými

- Krizové analýzy: Identifikace a klasifikace stresových epizod dle typu (vodní stres, mrazové poškození, tepelný stres)

- Porovnání treatment: Statistické testy (t-test, ANOVA, Mann-Whitney) mezi frézovanými a kontrolními plochami

# 7. Doporučení pro terénní rozmístění

## 7.1 Brinno TLC 2020

- Instalace na stativu nebo konzole ve výšce 3-5 m se šikmým pohledem na monitorovanou plochu

- Orientace senzoru směrem na sever pro minimalizaci přímých slunečních záblesků (v našich zeměpisných šířkách)

- Nastavení intervalu snímkování: 1 snímek/hodina pro detailní analýzy, 1 snímek/den pro dlouhodobý monitoring

- Referenční terč umístěný v rovinně viditelné z pozice kamery

- Kontrola objektivu a výměna baterií dle potřeby (výdrž Brinno cca 80 dnů na AA baterie)

## 7.2 MAPIR Survey3W OCN

- Umístění v blízkosti Brinno kamery pro maximální překryv záběru

- Kalibrační snímek referenčního panelu před každou měřící kampaní

- RAW formát pro maximální radiometrický rozsah

## 7.3 Půdní senzory

- Instalace v párovém uspořádání: frézovaná plocha + kontrolní plocha

- Minimální vzdálenost 50 cm od okrajů experimentálních ploch pro eliminaci edge efektu

- Senzor teploty vzduchu 10 cm ve stínítku (radiation shield)

# 8. Závěr a očekávané přínosy

Integrace RGB časosběrné kamery Brinno TLC 2020 do monitorovacího systému představuje nákladově efektivní cestu k výraznému rozšíření analytických schopností projektu Alcedo Frézování. Kombinací RGB vegetačních indexů s NIR daty z MAPIR Survey3W OCN a kontinuálním monitoringem půdních podmínek vzniká komplexní obraz ekosystémové dynamiky, který umožňuje:

- Objektivní kvantifikaci vlivu půdního frézování na růst sazenic

- Včasnou detekci stresových stavů díky dvoukanálovému (RGB + NIR) monitoringu

- Pochopení kauzálních vztahů mezi půdními podmínkami a vegetační odezvou

- Generování publikačně využitelných dat s vysokou časovou rozlišovací schopností

Metodika je živým dokumentem a bude aktualizována na základě zkušeností z první vegetační sezóny monitorování.