Analýza půdních dat TOMST

FED7/JED7 a FED8/JED8 – RAW DATA

Pozemek 41Ka0- výsadba 2022, nefrézovaná lesní plocha, období 10. 3. – 20. 5. 2026

Zpracováno 21. 5. 2026

| Parametr | Hodnota |
| --- | --- |
| Účel projektu | Srovnání půdních a mikroklimatických podmínek pro růst sazenic dubu a modřínu na frézovaných a nefrézovaných plochách. |
| Analyzovaná plocha | 0,149 ha; výsadba 2022; před výsadbou nefrézováno. |
| Půda | hlinito-písčitá; lesnická klasifikace 3K4. |
| Senzor FED7/JED7 | TOMST TMS; mělká instalace cca 10 cm; GPS 49.356, 14.330828; nadmořská výška 491 m n. m. |
| Senzor FED8/JED8 | TOMST TMS oštěp / hlubší instalace cca 48 cm; GPS 49.356236, 14.330911; nadmořská výška 481 m n. m. |
| Vzdálenost senzorů | přibližně 26,9 m; výškový rozdíl podle zadání cca 10 m. |

Poznámka: Názvy FED7/FED8 v RAW datech jsou v textu ztotožněny s JED7/JED8 z původních grafických výstupů.

# 1. Manažerské shrnutí

RAW data mění interpretaci oproti samotným grafům hlavně v oblasti vlhkosti. Časové řady jsou velmi kvalitní: oba soubory mají pravidelný 15minutový krok, bez mezer v časové ose a s chybovým příznakem 0. To znamená, že z hlediska dataloggeru máme dobrý záznam; problém není v chybějících datech, ale v interpretaci počátečního kontaktu vlhkostního čidla s půdou.

Mělký senzor FED7/JED7 po stabilizaci od 17. 3. neukazuje progresivní vysychání. Surový vlhkostní signál se pohybuje kolem 1600–1650 raw jednotek a celkově mírně roste. To neznamená automaticky vysokou objemovou vlhkost, protože bez půdní kalibrace nejde raw count převést na procenta VWC. Znamená to ale, že v konkrétním mělkém bodě nebyl mezi 17. 3. a 20. 5. zachycen dramatický pokles vlhkostního signálu.

Hlubší senzor FED8/JED8 má do 14. 4. 21:00 vlhkostní úsek, který je nutné označit jako neinterpretovatelný nebo alespoň silně podezřelý. Hodnoty kolem 3 raw jednotek a náhlý skok na 2237 raw jednotek nejsou realistickou půdní dynamikou. Po 14. 4. už ale FED8 ukazuje souvislý trend: hlubší zóna postupně vysychá z 2237 na 1695 raw jednotek, tj. pokles o 542 raw jednotek za zhruba 35,5 dne.

Teplotní data jsou velmi užitečná. Půdní kanály T1/T2 jsou s hloubkou silně tlumené: FED8 má medián denního rozpětí T1 pouze 0,13 °C a T2 0,25 °C, zatímco mělký FED7 má T2 medián denního rozpětí 1,32 °C. Naopak T3 ukazuje ostré mikroklimatické extrémy, včetně nočních mrazů a silných denních ohřevů. To je pro sazenice důležité, protože stres modřínu může být spojen nejen s vodou v půdě, ale i s radiačním mrazem, přehříváním povrchu, vysušujícím větrem a konkurencí vegetace.

Pro vysychání modřínu proto z těchto dat nevychází jednoduchý závěr „půda je všude suchá v 10 cm“. Pravděpodobnější je kombinace faktorů: nefrézovaná plocha, horší kořenový kontakt po výsadbě, konkurenční kořenová plsť/bylinné patro, hlinito-písčitá půda s nižší retenční kapacitou, velmi suchý březen a duben 2026 a povrchové mikroklimatické extrémy. Dub je v takové kombinaci obvykle robustnější než modřín, zejména pokud modřín nedokázal rychle vytvořit funkční jemné kořeny.

| Otázka | Závěr z RAW dat | Jistota |
| --- | --- | --- |
| Je záznam technicky použitelný? | Ano. 15minutová časová osa je kompletní a errFlag je 0 u obou senzorů. | vysoká |
| Je mělká půda u FED7 mezi 17.3.–20.5. progresivně vysychající? | Ne podle raw signálu; vlhkost je stabilní až mírně rostoucí. | střední až vysoká pro relativní signál |
| Je hlubší vrstva u FED8 vysychající? | Ano, ale interpretovatelný úsek začíná až 14.4. 21:00; poté pokles 2237 → 1695 raw. | střední |
| Může špatný stav modřínu vysvětlit samotný pokles mělké vlhkosti? | Ne jednoznačně. Data spíš podporují kombinovaný stres: sucho v krajině + kořenový kontakt + mikroklima + konkurence. | střední |
| Je možné z raw jednotek přímo říct procento vlhkosti půdy? | Ne. Pro VWC je nutná kalibrace půdy / převodová křivka, ideálně pro hlinito-písčitou půdu a konkrétní senzor. | vysoká |

# 2. Vstupní data, metodika a kvalita měření

RAW soubory byly načteny jako středníkem oddělené řady bez hlavičky. Struktura odpovídá praktickému exportu TOMST: pořadové číslo záznamu, čas, tři teplotní kanály T1/T2/T3, surový signál půdní vlhkosti, pomocný sloupec a chybový příznak. Čas byl ponechán tak, jak je uveden v exportu; pro vzájemné porovnání senzorů nebyl prováděn žádný časový posun.

| Senzor | Interpretace instalace | Začátek | Konec | Počet záznamů | Chybějící 15min kroky | Součet errFlag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FED7 / JED7 | 10 cm / mělká půdní zóna | 10.03.2026 09:15 | 20.05.2026 08:15 | 6 813 | 0 | 0 |
| FED8 / JED8 | hlubší oštěpová instalace cca 48 cm | 10.03.2026 15:15 | 20.05.2026 08:30 | 6 790 | 0 | 0 |

První dny po fyzické instalaci je u vlhkostního čidla nutné chápat jako stabilizační období. U mělkého FED7 dochází 16.3. ke skoku vlhkostního signálu z nízkých stovek na cca 1530 raw jednotek. U hlubšího FED8 se dlouho objevují nerealistické hodnoty kolem 3 raw jednotek a interpretovatelný vlhkostní průběh začíná až 14.4. večer.

## 2.1 Co přesně znamenají kanály TOMST

TMS datalogger měří tři teploty a jeden surový vlhkostní signál. U standardního TMS se obvykle interpretuje T1 jako půdní teplota v kořenové zóně, T2 jako povrchová/mezilehlá teplota a T3 jako nadzemní mikroklimatický kanál. U hlubších nebo kabelových/oštěpových variant se mapování hloubek může lišit podle konkrétní konfigurace; u FED8 proto beru T1/T2 jako hlubší půdní kanály a T3 jako exponovaný kanál podle chování dat, protože T1/T2 jsou výrazně tepelně tlumené a T3 má velké denní amplitudy.

Vlhkost TOMST v raw jednotkách není přímo „procento vody v půdě“. Jde o relativní surový signál, který je použitelný pro trend a srovnání v čase, ale pro převod na objemovou vlhkost VWC je nutná kalibrace podle typu půdy a ideálně podle konkrétního senzoru. U hlinito-písčité půdy by se měl použít převod blízký „loamy sand / sandy loam“ pouze jako předběžný odhad, nikoliv jako auditovatelný výsledek bez půdních vzorků.

# 3. Meteorologický kontext březen–květen 2026

Oficiální meteorologický kontext podporuje interpretaci, že sazenice vstupovaly do vegetační sezony pod tlakem sucha. ČHMÚ hodnotí březen 2026 v ČR jako teplotně nadnormální a srážkově podnormální: průměrně spadlo 19 mm srážek, což bylo 41 % normálu 1991–2020, a šlo o 5. nejsušší březen od roku 1961. Duben 2026 byl srážkově silně podnormální, průměrně 13 mm srážek, tedy 33 % normálu, a byl druhým nejsušším dubnem od roku 1961.

InterSucho v polovině května popisovalo zlepšení povrchové vrstvy po srážkách, ale zároveň přetrvávající deficit v hlubší vrstvě 40–100 cm na řadě míst a upozornění, že v Čechách byly květnové srážky slabší než na Moravě. Pro analyzovanou lokalitu v jižních Čechách je proto rozumné pracovat s hypotézou: povrch se mohl krátkodobě zlepšit po srážkách, zatímco hlubší zásoba vody byla stále pod tlakem a pomalu se vyčerpávala.

Důležitý rozdíl mezi meteorologickou a půdní interpretací: plošné srážkové sucho automaticky neznamená, že každý měřený bod v 10 cm bude kontinuálně vysychat. TOMST měří velmi lokální bod v kontaktu s konkrétním půdním objemem, kořeny, kameny, hrabankou a lokální infiltrací. Proto má největší váhu kombinace: oficiální meteo sucho jako vnější stres + lokální TOMST signál jako mikrostanovištní realita.

# 4. Teplotní výsledky: půda je tlumená, povrchové mikroklima ostré

Teplotní data ukazují dva odlišné světy. Půdní kanály T1/T2 mají relativně plynulý nárůst teplot od března do května, zatímco T3 zachycuje krátkodobé extrémy nad povrchem nebo v exponovanější části instalace. To je důležité pro modřín, protože mladá sazenice nereaguje jen na průměrnou teplotu půdy, ale i na mrazové epizody, denní přehřívání, vysušující povrch a rychlé střídání podmínek.

Graf 1: Denní průměry T1/T2 po vyloučení nejproblematičtějšího instalačního úseku. FED8 je hlubší a tepelně stabilnější; FED7 je mělký a rychleji reaguje na průběh jara.

Graf 2: Medián denního teplotního rozpětí. Největší rozdíl je mezi půdními kanály a T3, nikoliv mezi samotnými půdními kanály.

| Senzor | Kanál | Průměr denního rozpětí [°C] | Medián [°C] | Maximum [°C] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FED7 / JED7 | T1 | 0,54 | 0,56 | 0,94 |
| FED7 / JED7 | T2 | 1,44 | 1,32 | 2,81 |
| FED7 / JED7 | T3 | 16,63 | 16,56 | 29,25 |
| FED8 / JED8 | T1 | 0,15 | 0,13 | 0,44 |
| FED8 / JED8 | T2 | 0,24 | 0,25 | 0,50 |
| FED8 / JED8 | T3 | 24,73 | 26,38 | 36,63 |

Hlubší FED8 je podle T1/T2 velmi stabilní: medián denního rozpětí T1 je jen 0,13 °C a T2 jen 0,25 °C. To odpovídá hlubší půdní nebo dobře tlumené vrstvě. Mělký FED7 je pořád tlumený oproti vzduchu, ale má výrazně větší dynamiku, hlavně na T2. U T3 je situace opačná: FED8 ukazuje extrémnější nadzemní nebo mikroklimatickou dynamiku než FED7, včetně teplot pod -8 °C a nad 37 °C.

# 5. Mikroklimatické extrémy T3: mráz a přehřívání

Graf 3: Denní minima a maxima T3. Přerušovaná horizontální čára vyznačuje 0 °C a tečkovaná orientačně 30 °C.

| Senzor | Počet dnů T3 min < 0 °C | Počet dnů T3 min < -2 °C | Počet dnů T3 max > 25 °C | Počet dnů T3 max > 30 °C | Počet dnů T3 max > 35 °C | Nejnižší den / °C | Nejvyšší den / °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FED7 / JED7 | 27 | 8 | 16 | 1 | 0 | 28.03. / -3,62 | 02.05. / 30,31 |
| FED8 / JED8 | 41 | 34 | 29 | 14 | 4 | 30.04. / -8,12 | 03.05. / 37,62 |

T3 není dobré chápat jako „půdní teplotu“. Je to mikroklimatický stresový signál. FED8 má po stabilizaci 34 dnů s T3 minimem pod -2 °C a 14 dnů s T3 maximem nad 30 °C. FED7 má těchto extrémů méně, ale i u něj se objevují noční mrazy a denní ohřevy nad 25 °C. Pro mladý modřín může být důležitá právě kombinace: noční radiační chlad + denní vysušování a ohřev + mělké kořeny v nefrézované půdě.

# 6. Vlhkost: mělký bod stabilní, hlubší zóna od poloviny dubna klesá

Vlhkostní část je nutné číst opatrněji než teplotu. Teplota je fyzikálně přímo interpretovatelná v °C, zatímco vlhkost je surový TMS count. Přesto je trend velmi cenný, pokud se vyloučí zjevně nevalidní úseky.

Graf 4: Celý surový vlhkostní záznam. FED7 má po cca 16.3. stabilní signál. FED8 obsahuje dlouhý neinterpretovatelný úsek a náhlé skoky, proto se pro trend používá až období od 14.4. 21:00.

| Senzor | Interpretovaný úsek | První hodnota | Poslední hodnota | Změna raw | Lineární trend raw/den | Interpretace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FED7 / JED7 | 17.3.–20.5. | 1 569 | 1 651 | 82 | 0,18 | stabilní až mírně rostoucí mělký signál |
| FED8 / JED8 | 14.4. 21:00–20.5. | 2 237 | 1 695 | -542 | -12,13 | hlubší vrstva postupně klesá |

Graf 5: Interpretovatelný vlhkostní trend. FED7 je téměř stabilní, zatímco FED8 po 14.4. vykazuje setrvalý pokles.

FED7/JED7: od 17.3. do 20.5. se mělký vlhkostní signál posunul z 1569 na 1651 raw jednotek. Lineární trend je pouze +0,18 raw jednotky/den. Jinými slovy: tento konkrétní mělký bod neprošel v měřeném období výrazným vysycháním. Pokud modřín na ploše schne, nelze to z těchto RAW dat vysvětlit jednoduchou větou „v 10 cm došla voda“.

FED8/JED8: do 14.4. 21:00 je vlhkostní signál technicky podezřelý. Od 14.4. večer ale začne souvislý a fyzikálně uvěřitelnější průběh: 2237 raw jednotek na začátku, 1695 raw jednotek na konci, trend -12,13 raw jednotky/den. To podporuje hypotézu, že hlubší zásoba vody se po suchém březnu a dubnu postupně vyčerpávala nebo odtékala, zatímco mělký bod mohl být po srážkách nebo lokální infiltraci stabilnější.

# 7. Přímé porovnání FED8 vůči FED7 v interpretovatelném období

V období od 14.4. 21:00, kdy lze vlhkost FED8 rozumněji interpretovat, je FED8 vůči FED7 mírně teplejší v půdních kanálech a současně má vyšší raw vlhkostní signál. Rozdíl ve vlhkosti ale nesmí být čten jako přesný rozdíl v procentech vody, protože jde o odlišnou hloubku, odlišnou geometrii senzoru a možná odlišné kontaktní podmínky.

| Proměnná | Jednotka | Průměr FED8−FED7 | Medián FED8−FED7 | Minimum | Maximum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | °C | 0,41 | 0,38 | -0,50 | 1,50 |
| T2 | °C | 0,33 | 0,31 | -1,68 | 2,75 |
| T3 | °C | 0,99 | -0,12 | -6,13 | 21,25 |
| vlhkost | raw | 218,9 | 145 | 44 | 635 |

Nejdůležitější interpretace: hlubší vrstva je teplotně stabilnější a na začátku validního úseku vlhkostně bohatší, ale její trend je klesající. To je pro sazenice dvojsečné. Hlubší voda existuje, ale mladý modřín k ní nemusí mít dobrý přístup, pokud má omezený kořenový systém, horší kořenový kontakt po výsadbě nebo silnou konkurenci okolní vegetace.

# 8. Co to znamená pro nefrézovanou hlinito-písčitou lesní půdu a modřín

Na nefrézované ploše může být problém méně v absolutním nedostatku vody v měřeném bodě a více v dostupnosti vody pro konkrétní sazenici. Hlinito-písčitá půda bývá infiltračně propustná a má nižší vododržnost než těžší hlinité půdy. Pokud navíc nebyla plocha před výsadbou mechanicky upravena, může v horní vrstvě zůstat konkurenční kořenová plsť, zhutnělé nebo nehomogenní mikrozóny, nerovnoměrný kontakt kořenového balu s minerální půdou a velké rozdíly mezi jednotlivými sazenicemi na ploše.

FED7 neukazuje výrazné mělké vyschnutí, ale to neznamená, že modřín má vodu skutečně k dispozici. TOMST měří bod u senzoru, nikoliv kořenový bal konkrétní sazenice. Pokud kořeny modřínu nerostly aktivně do okolní půdy, může sazenice fyziologicky trpět i tehdy, když pár decimetrů vedle senzor ukazuje relativně stabilní vlhkost. U dubu může být výhoda v odlišné strategii zakořenění a vyšší toleranci k periodickému suchu a povrchovým stresům.

Data tedy podporují pracovní hypotézu: špatný stav modřínu na této nefrézované ploše je spíše kombinací půdní přípravy, kořenového kontaktu, konkurence, suchého startu vegetační sezony 2026 a mikroklimatických extrémů než čistě jednorozměrným poklesem půdní vlhkosti v 10 cm.

| Možný mechanismus | Jak ho podporují data | Jak ověřit v terénu |
| --- | --- | --- |
| Kořenový kontakt / výsadbový šok | Mělký TOMST signál je stabilní, ale sazenice modřínu přesto chřadnou; to ukazuje na rozdíl mezi vodou v bodě a vodou dostupnou kořenům. | Odkopání několika suchých a vitálních sazenic, kontrola kořenového balu, výsadbové hloubky, prorůstání jemných kořenů. |
| Konkurence vegetace a starého kořenového systému | Nefrézovaná plocha může mít vysokou prostorovou heterogenitu; dva senzory nemusejí zachytit situaci u každé sazenice. | Snímek bylinného patra, odhad pokryvnosti, test odplevelených mikroploch, mapování vzdálenosti sazenic od konkurenčních trsů. |
| Hlubší zásoba vody je mimo dosah mladého modřínu | FED8 po 14.4. ukazuje existenci a následné vyčerpávání hlubší vlhkosti; otázkou je přístup kořenů sazenic. | Kořenové sondy, půdní profil, penetrometrie, porovnání sazenic s delšími kořeny / lepším růstem. |
| Radiační mráz a denní přehřívání | T3 vykazuje mnoho dnů s mrazem a mnoho dnů s vysokým denním ohřevem; FED8 T3 extrémy jsou výrazné. | Porovnat poškození jehlic s mrazovými nocemi, fotografická dokumentace, mikroklima u sazenic, expozice a stínění. |
| Srážkové sucho jara 2026 | ČHMÚ uvádí velmi suchý březen a extrémně suchý duben; FED8 od poloviny dubna klesá. | Doplnit lokální srážkoměr nebo nejbližší staniční řadu; porovnat reakce vlhkosti po srážkách. |

# 9. Doporučený další postup

• FED8 vlhkost do 14.4. 21:00 nebrat do kvantitativní analýzy vlhkosti. V grafech ji lze ukázat pouze jako instalační/kontaktní artefakt.

• Pro převod vlhkosti na objemovou vodu VWC provést kalibraci: odebrat půdní vzorky u senzoru, určit gravimetrickou vlhkost a objemovou hmotnost, případně použít laboratorní nebo myClim kalibraci pro písčitohlinitou až hlinito-písčitou půdu jen jako orientační variantu.

• Doplnit replikační senzory: minimálně 3–5 dvojic 10 cm + 40/50 cm na nefrézované ploše a totéž na frézované ploše, vždy poblíž dubu i modřínu. Dva senzory na 0,149 ha jsou vhodné pro indikaci, ne pro statistický důkaz celé plochy.

• U modřínu provést terénní pitvu příčin: kořenový bal, prorůstání jemných kořenů, výsadbová hloubka, sucho v balu, houbové poškození, okus, konkurence trav/bylin a stav hrabanky.

• Po dalším stažení dat ověřit, zda FED8 reaguje na srážkové epizody. Pokud hlubší vlhkost dále jen monotonně klesá bez reakce na deště, zkontrolovat kontakt senzoru a geometrii instalace.

• Pro rozhodnutí „fréza versus nefréza“ nevycházet pouze z průměrů, ale použít párové porovnání mikrostanovišť: stejná dřevina, stejný sklon/expozice, podobná výška, shodná hloubka senzorů a shodné období.

# 10. Příloha: souhrnné statistiky

| Úsek | Kanál | Popis | Jednotka | Min | Průměr | Medián | Max | Trend / den |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FED7 od 17.3. | T1 | půdní/spodní teplotní kanál | °C | 3,50 | 6,44 | 6,62 | 10,12 | 0,106 |
| FED7 od 17.3. | T2 | povrchový/mezilehlý teplotní kanál | °C | 2,75 | 6,65 | 6,75 | 11,62 | 0,120 |
| FED7 od 17.3. | T3 | exponovaný vzduchový/mikroklimatický kanál | °C | -3,62 | 7,92 | 6,88 | 30,31 | 0,170 |
| FED7 od 17.3. | moist | relativní surový signál vlhkosti | raw | 1 569 | 1611,6 | 1 609 | 1 663 | 0,18 |
| FED8 od 17.3. včetně nevalidní vlhkosti | T1 | půdní/spodní teplotní kanál | °C | 5,19 | 7,21 | 7,25 | 10,00 | 0,087 |
| FED8 od 17.3. včetně nevalidní vlhkosti | T2 | povrchový/mezilehlý teplotní kanál | °C | 5,12 | 7,45 | 7,50 | 10,56 | 0,094 |
| FED8 od 17.3. včetně nevalidní vlhkosti | T3 | exponovaný vzduchový/mikroklimatický kanál | °C | -8,12 | 9,11 | 7,38 | 37,62 | 0,159 |
| FED8 od 17.3. včetně nevalidní vlhkosti | moist | relativní surový signál vlhkosti | raw | 3 | 1138,6 | 1 718 | 3 509 | 30,94 |
| FED8 validní vlhkost od 14.4. 21:00 | T1 | půdní/spodní teplotní kanál | °C | 6,38 | 8,51 | 8,12 | 10,00 | 0,097 |
| FED8 validní vlhkost od 14.4. 21:00 | T2 | povrchový/mezilehlý teplotní kanál | °C | 6,75 | 8,88 | 8,50 | 10,56 | 0,100 |
| FED8 validní vlhkost od 14.4. 21:00 | T3 | exponovaný vzduchový/mikroklimatický kanál | °C | -8,12 | 11,68 | 9,38 | 37,62 | 0,059 |
| FED8 validní vlhkost od 14.4. 21:00 | moist | relativní surový signál vlhkosti | raw | 1 695 | 1831,0 | 1 753 | 2 237 | -12,13 |

# 11. Zdroje a poznámky k interpretaci

• RAW data dodaná uživatelem: FED7.csv a FED8.csv, zpracováno 21. 5. 2026.

• TOMST TMS-4 product information: https://tomst.com/web/en/systems/tms/tms-4/ ; informace o třech teplotních kanálech, vlhkostním senzoru, 15min intervalu a variantách instalace.

• TOMST TMS manual: https://tomst.com/web/wp-content/uploads/2019/08/TMS_manual_english_ver-3.pdf ; struktura exportu, upozornění na instalaci a význam dobrého kontaktu s půdou.

• myClim – conversion of raw TMS soil moisture values to VWC: https://labgis.ibot.cas.cz/myclim/reference/mc_calc_vwc.html ; raw TMS jednotky a nutnost kalibračních křivek pro převod na VWC.

• myClim – VWC parameters: https://labgis.ibot.cas.cz/myclim/reference/mc_data_vwc_parameters.html ; koeficienty pro půdní typy a doporučení specifikovat půdní typ.

• ČHMÚ, Počasí, voda a ovzduší v ČR – Březen 2026: https://www.chmi.cz/-/po%C4%8Das%C3%AD-voda-a-ovzdu%C5%A1%C3%AD-v-%C4%8Dr-b%C5%99ezen-2026

• ČHMÚ, Počasí, voda a ovzduší v ČR – Duben 2026: https://www.chmi.cz/-/o-chmu/aktuality/pocasi-voda-a-ovzdusi-v-cr-duben-2026

• InterSucho, aktuální stav deficitu a intenzity sucha v květnu 2026: https://www.intersucho.cz/cs/ceska-republika/aktualni-stav-deficit-vlahy/ a https://www.intersucho.cz/

Limitace: bez laboratorní kalibrace nelze raw vlhkostní signál převést na absolutní procento vody v půdě. Bez více replikačních senzorů nelze dvěma body statisticky prokázat stav celé plochy 0,149 ha. Závěry jsou proto formulovány jako kombinace měřeného relativního trendu, meteorologického kontextu a agronomicko-lesnické interpretace.